# 1 WSTĘP

Moduł nagrywania głosu jest oparty na ISD1820, który jest urządzeniem do nagrywania/odtwarzania wielu wiadomości.

Może oferować prawdziwe jednoukładowe nagrywanie głosu, nieulotną pamięć masową i możliwość odtwarzania przez 8 do 20 sekund. Próba to 3,2 tys. nagrań, a łączna liczba 20s dla rejestratora.

Korzystanie z tego modułu jest bardzo łatwe, co można bezpośrednio kontrolować za pomocą przycisku na płycie lub mikrokontrolera, takiego jak Arduino, STM32, ChipKit itp. Z tego można łatwo sterować nagrywaniem, odtwarzaniem i powtarzaniem i tak dalej.

# 2 FUNKCJE

- Interfejs przycisku, odtwarzanie może być aktywowane od początku lub poziomu

- Automatyczny tryb wyłączenia zasilania

- Sterownik głośnika 8Ω na chipie

- Zasilanie sygnału 3 V

- Może być sterowany zarówno ręcznie, jak i przez MCU

- Zmiana częstotliwości próbkowania i czasu trwania poprzez wymianę jednego rezystora

- Nagrywanie do 20 sekund dźwięku

- Wymiary: 37 x 54 mm

# 3 APLIKACJA

Typowy schemat wygląda następująco:

Jeśli chcesz zmienić czas trwania nagrania, konieczny jest zewnętrzny rezystor, aby wybrać czas trwania nagrania i częstotliwość próbkowania, która może wynosić od 8 do 20 sekund (częstotliwość próbkowania 4-12 kHz). Nasz moduł nagrywania głosu zapewnia domyślnie podłączenie rezystora 100k przez krótką nasadkę.

Tak więc domyślny czas trwania nagrania to 10s.

- Zasilanie VCC-3.3 V

- GND-masa zasilania

- REC – Wejście REC jest aktywnym sygnałem nagrywania o wysokim poziomie. Moduł rozpoczyna nagrywanie, gdy REC jest w stanie HIGH. Ten pin musi pozostać WYSOKI przez cały czas trwania nagrania. REC ma pierwszeństwo przed sygnałem odtwarzania (PLAYL lub PLAYE).

- PLAYE – odtwarzanie, aktywacja krawędziowa: Po wykryciu przejścia HIGH-going trwa do momentu napotkania znacznika End-of-Message (EOM) lub wyczerpania miejsca w pamięci.

Sp+ Sp-

Mikrofon

- PLAYL (P-L) – Odtwarzanie, aktywowane poziomem, gdy poziom pinów wejściowych przechodzi z LOW na HIGH, inicjowany jest cykl odtwarzania.

- Wyjścia głośnikowe – Styki SP+ i SP- zapewniają bezpośrednie wysterowanie głośników o impedancji tak niskiej, jak 8 Ω.

- MIC – Wejście mikrofonowe, wejście mikrofonowe przesyła swoje sygnały do przedwzmacniacza na chipie.

- FT – Feed Through: Ten tryb umożliwia mikrofonowi bezpośrednie sterowanie głośnikiem.

- P-E – Odtwarzaj nagrania bez końca.

## Przewodnik obsługi nagrywania

- Naciśnij przycisk REC, zaświeci się RECLED i trzymaj wciśnięty do końca nagrywania.

- Zwolnij przycisk REC.

- Wybierz tryb odtwarzania: PLAYE, wystarczy nacisnąć jeden raz, a odtworzy wszystkie nagrania lub wyłączy się; PLAYL, musisz zawsze naciskać ten przycisk, aż chcesz zatrzymać odtwarzanie lub zakończyć nagrywanie; Gdy zworka P-E jest zwarta, nagranie będzie odtwarzane raz, aż do wyłączenia zworki lub wyłączenia zasilania.

- Tryb FT, gdy zworka FT jest zwarta oznacza, że dźwięk z mikrofonu zostanie przekierowany do głośnika.

# 4 Układ wzmocnienia mocy

Jeśli chcesz zewnętrzny obwód wzmacniacza mocy do głośników, możesz użyć wzmacniacza LM386, D2283, D2322, TA7368, MC34119 itp. Uwaga, SP+ lub SP‐ jest, którego nie chcesz używać, musi być wolne, nie podłączaj do GND. Użyj obwód wzmacniacza mocy LM386, jak poniżej: