Wprowadzanie ustawień parametrów sterownika rolet 

przez witrynę Rol-Ster
Uruchomienie
Po starcie zostaje uruchomiony Acces Point o identyfikatorze ssid ROL_SETUP i haśle Administrator_2018. Po połączeniu się do tej sieci należy sprawdzić we właściwościach w szczegółach połączenia sieciowego uzyskany adres bramy IPv4 (np. 192.168.4.1). 
[image: image1.png]dok

Deweloper

iy polaczenia sieciowego:

Adres fizyeany

'DHCP wiaczone:
Adres IPvs

Masks podsieci IPu4.
Daierzawa uzyskana
Daierzawa wygasa
Brama domysina IPu4.
‘Serwer DHCP Py
‘Serwer DNS IPv4
‘Serwer WINS IPu4.
System NetBIOS przez T.
‘Adres IPVG polaczenial.
Brama domysina IPv6.
‘Serwer DN IPY

'RT73 USB Wieless LAN Card #3
O00E2E4568-12

Tak

19216842

255.256.255.0

Imaja 2018 081752

Imaja 2018 10:1752
19216841

19216841

19216841

Ne
fo80:5clc:130d 2o 1438415

ROL_SETUP
Gie¢ domowa

HomeGroup:  Spraszono

Brak dostepu do Intemetu





Następnie należy uruchomić przeglądarkę WWW i w linii adresu podać ten adres IP. 
Zostanie wyświetlony formularz logowania, w którym należy podać hasło dostępu JG1954:

[image: image2.png]Whpisz haslo dostepu i wyslij:
Haslo





Po podaniu poprawnego hasła zostaje nadane uprawnienie dostępu dopóki nie zostanie zamknięta przeglądarka lub wylogowanie. W przypadku podania nieprawidłowego hasła zostanie wyświetlony komunikat „401: Brak autoryzacji”. Jeśli podano właściwe hasło, wyświetlona zostanie główna strona, np.:

[image: image3.png][— Lokalizacja: Pomieszczenie_1

Stan rolet:  opuszczone '\N
Temperatura: 23.25°C

—— Swiatlo: 328 ©

Tryb reczny - sterowanie przyciskami [W dof] [W gore]

Ustawienia Sterowanie Opis Ustawienia Wyloguj
rolet reczne szczegotowe




W górnej części strony znajduje się informacja o lokalizacji, stanie rolet, temperaturze w ⁰ C, wielkości AD światła oraz informacja o ustawionym trybie pracy. W przypadku nie zainstalowania czujnika temperatury, przy parametrze Temperatura pojawi się informacja „brak DS18B20”.

Wartość światła (328) pokazuje aktualną wartość AD rezystancji czujnika oświetlenia, co może być przydatne przy ustawianiu wartości, przy której rolety mają się automatycznie opuszczać lub podnosić. Im silniejsze jest oświetlenie, tym wartość AD jest większa (zależy od użytego fotoelementu). Rolety opuszczają się, gdy odczytana wartość AD jest mniejsza od ustawionej wartości pomniejszonej o 25. Rolety podnoszą się, gdy odczytana wartość AD jest większa od ustawionej wartości powiększonej o 25. Plus/minus 25 tworzy niezbędną histerezę zapobiegająca kilkukrotnym podnoszeniom/opuszczaniom rolet przy przekraczaniu granicy ustawionej rezystancji fotoczujnika uzależnionej od „siły” oświetlenia. Informacje o temperaturze, sile światła i stanie rolet są automatycznie odświeżane co 5 sekund.
W zależności od ustawionego trybu pracy pojawia się jedna z informacji:

· Tryb automat – steruje czujnik światła

· Tryb ręczny – sterowanie przyciskami [W dół][W górę]

· Tryb harmonogram – sterowanie za pomocą komend w pliku

[image: image16.png]R0l sy




Aby na stronie głównej były poprawnie wyświetlane elementy graficzne, na serwerze pod adresem hosta (ustawiany w ustawieniach szczegółowych) należy utworzyć katalog Rolety a w nim podkatalog img, w którym powinny znaleźć się pliki graficzne:
· napis.png
· Roleta.swf 
Plik Roleta.swf jest animowanym plikiem i do jego odtwarzania musi być wykonane ustawienie w przeglądarce zezwalające na odtwarzanie plików Adobe Shock Wave Files.
Poniżej znajdują się zakładki funkcji. W przypadku ustawionego trybu Automat lub Harmonogram, zakładka Sterowanie ręczne jest nieaktywna (kolor szary).
Po wybraniu funkcji Ustawienia rolet wyświetlone zostaną podstawowe ustawienia pracy programu, np.:

[image: image4.png]UOC\EYIEE Sterowanie  Opis  Ustawienia Wyloguj
rolet reczne szczegotowe

Tryb pracy: ¢ Automat © Reczny ¢ Harmonogram

llosé rolet

% max.
otwarcia rolety
1

% max.
otwarcia rolety
2

% max.
otwarcia rolety
3

Opéznienie
odstoniecia w
min.(Auto)





Powyższy przykład pokazuje automatyczne sterowanie dwiema roletami (zależnie od oświetlenia czujnika światła). pierwsza roleta będzie podnosić się na pełną wysokość okna (100%) a druga tylko do połowy okna (50%). Ustawienia dla trzeciej są nieistotne, gdyż ustawiono Ilość rolet na 2. Reakcja na oświetlenie będzie natychmiastowa bez opóźnienia. Ustawienie opóźnienia spowoduje, że po wykryciu oświetlenia (wschód słońca) rolety zostaną podniesione po odliczeniu ustawionego opóźnienia. Aby skasować opóźnienie, należy ustawić wartość na 0. 
Wszystkie informacje w tym formularzu mogą być zmienione po wprowadzeniu i naciśnięciu przycisku Zapisz. Po zweryfikowaniu danych wysłane zostanie potwierdzenie Zapisano lub komunikat o nieprawidłowości. Tu można również ustawić w jakim trybie program ma pracować.
Ustawienie trybu ręczny i wybranie funkcji Sterowanie ręczne spowoduje wyświetlenie dostępu do sterowania ręcznego ruchem rolet:
[image: image5.png]Ustawienia ESICIGOVELIEE Opis Ustawienia Wyloguj
rolet reczne szczegotowe
Kierunek ruchu rolet




Tu chyba nie trzeba niczego tłumaczyć. Dwa przyciski: W dół (zielony) i W górę (czerwony).

Użycie ich spowoduje ruch rolet w wybranym kierunku, co będzie można zauważyć na zmieniającej się informacji Stan rolet u góry strony.
Wybranie funkcji Opis spowoduje wyświetlenie ogólnych informacji o funkcjach programu:

[image: image6.png]Ustawienia = Sterowanie Ustawienia Wyloguj
rolet reczne szczegotowe

W gornej czesci okna znajduje sie informacja o lokalizacji rolet, aktualnym stanie rolet,
temperaturze w pomieszczeniu i wartosci AD czujnika Swiatta

Dane s3 odswiezane w tle co 5 sekund.

Zakiadka Ustawienia rolet umozliwia odczyt/ustawienie podstawowych parametrow stanu rolet
Zakiadka Sterowanie reczne jest aktywna po ustawieniu trybu na Reczny i umozliwia reczne
sterowanie podnoszeniem lub opuszczaniem rolet.

Zakiadka Ustawienia szczegélowe umozliwia odczyt/ustawienie pozostalych parametrow

programu sterujacego.

W przypadku diagnozy awarii rolet, na zdefiniowana skrzynke mailowa zostanie wystane
powiadomienie o awarii

Program umozliwia sterowanie roletami w 3 trybach:

- Automat: rolety sterowane sa czujnikiem Swiatta,

- Reczny: rolety sterowane sa za pomoca przyciskow [W d6f] lub [W gore],

- Harmonogram: rolety sa sterowane za pomoca parametru zapisanego w pliku tekstowym
Harmonogram.txt na serwerze.





Wybranie funkcji Ustawienia szczegółowe umożliwi sprawdzenie/zmianę pozostałych ustawień, które praktycznie wykonuje się tylko jednorazowo przy konfiguracji działania programu Rol-Ster, np.:

[image: image7.png]Ustawienia Sterowanie Opis [ISCUTCIIENE Wyloguj
rolet reczne szczegétowe

Max. wart. ADpradu | 70 =
silnika.
Max. wart, AD rezystancii | 370 =
fotoczujnika
Nazwa SSIDAccess | UPeees AC
Point'a
Hasto do Access Pointa'a  nuteeeeeoc v

Adres 1P do logowaniaw | 192165.0.184

ap
Adres Pbramy AP | 19215801
Nazwa SSID WebSerwera | Marcneis
HasiodoWebSerwera | ot oo

Lokalizacja rolet  Pomieszzenie_1

Nrportusmtp | <23
Nazwa serwerasmip | smis gmail o

UserbBtsmip | sneceecd

Hastobsasmtp | @ ueoeeeecli=

Adres skrzynkiemaifa | J.oceomsilcom
Adres hosta (Harmo): | Mt ceoceoeacnccnes oM

Wykonat test przebiegu @ nie (" tak

_zapsz | -





Zakończenie pracy programu powinno nastąpić po naciśnięciu zakładki Wyloguj, po czym przeglądarka wyświetli stronę główną wyszukiwarki Google.

Trzeci tryb pracy Harmonogram służy do niestandardowego sterowania, przy którym czasy opuszczania i podnoszenia są programowane wcześniej w pliku tekstowym Harmonogram.txt znajdującym się wraz z programem ReadHarmo.php na serwerze pod adresem host + /Rolety. Formularz jest taki, jak przy trybie automatycznym. Przykładowa zawartość tego katalogu:
[image: image8.png]== vetamotviad |10 =

img 2010312 Folder pikow

", dodaj.php. 2019-03-1221:12 PHP Saript. 4KB

" get_status.php 2018-07-3117:49 PHP Saript. 1KB
Mis0131232  Dokument tekstony e
2150313 P Srpt e
W0 A SaRt 216
2150313 o Srpt e
W0rm0sst P St 216
20824 o Srpt sie
W0 LY e SaRt 216
M180-131237  Dokument tekstony 216
28072 Dokument tkstony o
W02 AeSaRt 216
w8012 o Srpt e

0150817 07:58

PP Sarpt

e




Układ wierszy pliku Harmonogram.txt wygląda następująco:

Data

Godzina
Lokalizacja
Komenda

2018.08.12

21:05
maly_pokoj
0

2018.08.13

08:30
maly_pokoj
1

Powykonaniu komendy zawartej w pliku o danym czasie wiersz zostaje usunięty.
W pliku powyżej zaplanowane jest opuszczenie rolet (komenda 0) w lokalizacji „maly_pokoj” dnia 12 sierpnia 2018 o godz.21:05 i podniesienie (komenda 1) następnego dnia o godz. 8:30. W przypadku braku połączenia z programem ReadHarmo.php obsługującym plik Harmonogram.txt, następuje przejście do trybu Auto. W czasie listowania rekordów, w wierszach komenda wyrażana jest słownie: opuszczanie, podnoszenie lub automat.
Do zdalnego tworzenia i modyfikacji pliku Harmonogram.txt utworzono oprogramowanie instalowane na serwerze (pliki z rozszerzeniem php). Uruchamia się przez podanie adresu url i nazwy index.php (można ją pominąć, gdyż jest automatycznie podstawiana), po czym mamy do wyboru operacje na pliku harmonogramu, np. po uruchomieniu w przeglądarce adresu html://JaGin.com/Rolety i zalogowaniu hasłem JG1954 otrzymamy:
[image: image9.png]llos¢ rekordéw: 5

m Do wykonania: 3

Panel administracyjny harmonogramu
sterowania roletami

Listowanie rekordéw





Wyświetlona lista poleceń umożliwia dopisanie nowych rekordów, listowanie rekordów w kolejności występowania w pliku, listowanie posortowanych rekordów, kasowanie rekordów oraz tworzenie pliku o ile go brak. Struktura tekstowa pliku umożliwia również jego edycję dowolnym edytorem tekstowym, lecz z uwagi położenia jego na serwerze, nie zawsze będzie to możliwe dla standardowego użytkownika. Obok logo programu znajduje się ilość rekordów w pliku i ilość rekordów, których termin jeszcze nie został przekroczony. W tym przypadku komendy w 2 rekordach nie  zostały wykonane, dlatego pozostają w pliku i można je usunąć. Niewykonanie może się zdarzyć, gdy zaplanowano komendy w danych dniach, lecz sterowanie rolet było w trybie harmonogramu, więc nie można było ich wykonać.

Gdy zostanie wybrane polecenie Dodawanie rekordów, zostanie wyświetlony szablon w postaci:

[image: image10.png]Data: [dd . mm. rrrr
Czas:|16: 340

Lokalizacja: jmodul_testowy

Kierunek (zaznacz): ¢ zastonié ¢ odstoni¢
© zmieni¢ tryb na AUTOMAT

Zapisz

Powrét do panela administracyjnego.





Teraz należy wypełnić wszystkie pola i nacisnąć Zapisz. Poprawność wypełniania pól jest kontrolowana programowo i uwagi pojawią się na ekranie. W przypadku wybrania zmiany trybu na Automat, od tego momentu tryb zostanie zmieniony na sterowany automatycznie fotoelementem. Ponowne przejście na tryb sterowania harmonogramem musi być zainicjowany ręcznie. Najechanie kursorem na pole daty i kliknięcie lewym klawiszem myszy spowoduje otwarcie kalendarza na dany miesiąc, co ułatwia wprowadzenie właściwej daty:
[image: image11.png]Data:

Czasil ¢ >

Lokalij eon. wt & o pt sob. mece

s % 2 ®m 1 2 3

Kierur © odstoni¢
czm * 5 6 7 8 s ®

oo @ e s o6 v
ZapiS s s ow ow o= omow

5 % w o®m » W oa

[Powrd . . 5 . 5 < -




        [image: image12.png]Data juz uplyneia. Wprowad: wissciva,



[image: image13.png]Wprowadz date dd.mm.rrr



[image: image14.png]Proszg wybrat jecna 2 tych opci




Pozostałe polecenia (Listowanie rekordów, Sortowanie rekordów, Kasowanie rekordów, Tworzenie pliku i Wyloguj) są na tyle proste w użyciu, że nie wymagają wyjaśnienia. Pamiętać należy, aby po zakończeniu edycji pliku zakończyć pracę przez wylogowanie. 

W czasie testu łączenia się na adres WebSerwera (ROL_SETUP) pierwszy układ otrzymywał automatycznie adres IP 192.168.4.1, na który można się łączyć i sterować z dowolnego urządzenia (laptop, smartfon). Adres IP należy sprawdzić we właściwościach połączenia sieciowego. Przy używaniu kilku modułów (np. w różnych pokojach) należy uważać, aby stały adres IP, nazwa SSID WebServera i opis lokalizacji były różne dla różnych modułów. Adres IP musi być zgodny z maską puli adresów Acces Pointa (DHCP). W tym przykładzie maska jest 0.0.0.255, czyli adres musi na 3 pierwszych segmentach mieć to, co brama AP, czyli 192.168.0 a następnie niepowtarzalny człon adresu np. 182.
Jeżeli któraś z rolet przez 15 sek. nie napotka oporu końca, wówczas zatrzymana jest praca silników i status zostaje zmieniony na awaria (miganie zielonej diody led). Dodatkowo na skrzynkę pocztową zostaje wysłany mail informujący o awarii. Taka sytuacja może zdarzyć się na skutek odłączenia kabla od silnika, zawieszenia się szczotek silnika, braku napięcia zasilania silników, itp. Po usunięciu awarii należy skasować status awaria poprzez naciśnięcie przycisku W dół w trybie Ręczny. Status zostanie zmieniony na opuszczone. 
Do ustawienia parametrów związanych z prądem silników, czułością fotoelementu lub parametrów sieci służy formularz Ustawienia szczególowe. Jest on dostępny po naciśnięciu odpowiedniej zakładki.

Formularz ten umożliwia dodatkowo w trybie Ręczny wykonanie testu przebiegu rolet. Przy wykonywaniu testu (w trybie Ręczny) aktywne rolety są po kolei opuszczane i podnoszone na maksymalny poziom. Czas ich podnoszenia jest zapamiętywany i użyty, gdy parametr max. podniesienia jest poniżej 100%.

Układ był testowany z roletami z silnikami Micro Motors HL149.12.21 SA. Wykorzystano tu zasilacz ATX, który jest sterowany przez układ. Wykorzystuje się napięcie standby +5V z zasilacza a napięcie +12V jest włączane tylko w trakcie ruchu rolet. Układ może być również zasilany z ciągłego napięcia np. +12V lub +5V zależnie od rozwiązania napędu rolet. Należy wówczas dobrać parametr prądu AD silnika. Podobnie jest z elementem czujnika światła, którego AD również należy dobrać, aby układ zadziałał przy odpowiednim oświetleniu, ale niezbyt małym, co mogłoby uruchamiać przypadkowe uliczne oświetlenie.
Wprowadzanie danych

· % otwarcia rolety n: liczba 0 – 100  (default 100),
· opóźnienie odsłonięcia w min. (dla trybu auto): liczba 0 – 300 (default 0),

· max. wart. AD prądu silnika: liczba 10 – 600 (default 200),

· max. wart. AD rezystancji fotoczujnika: liczba 10 – 600 (default 150),

· nazwa SSID Access Point'a/WebServera: od 8 do 20 znaków – litery małe i duże alfabetu ang., cyfry,

· hasło do Access Pointa'a/WebServera: max 16 znaków - litery małe i duże alfabetu ang., cyfry, spacja, i znaki !@#$%^*(),._-+=:;<>?{}     (default Administrator_2018),
· lokalizacja rolet: od 8 do 20 znaków – litery małe i duże alfabetu ang., cyfry,
· nr portu smtp: cyfrowa wartość portu używana przy wysyłaniu maila 85 - 32000 (np. 465),

· nazwa serwera smtp: nazwa serwera skrzynki pocztowej (np. smtp.gmail.com),

· user b64 smtp: nazwa użytkownika skrzynki pocztowej w kodzie base64 (https://www.base64decode.org/),

· password b64 smtp: hasło użytkownika skrzynki pocztowej w kodze base64 (https://www.base64decode.org/),

· adres emaila: adres skrzynki pocztowej, na który będą wysyłane emaile informujące o awariach,

· adres hosta (Harmo): adres hosta, hdzie w katalogu /Rolety znajduje się oprogramowanie sterujące pracą w trybie Harmonogram (np. http://jagin.serwer.com).
Wysyłanie emaili informujących o awarii
W przypadku wykrycia awarii (brak oporu rolety przez 15 sek.) zostają zatrzymane silniki rolet, status zmienia się na awaria a na skrzynkę pocztową o zdefiniowanych parametrach zostaje wysłany email o przykładowej zawartości:

[image: image15.png]H9 U6

Awaria rolet - Wiadomose fwykly tekst] ==

4 Odpowiedz

53 Odpowiedz wazystiim

53 Praesi dale)
Odpowiadanie

X

Usun

%

&

oa: 3 e wlcom
Do:
Dw:
Temat: Awaria rolet

Wyskano: €z 20181115 11:27

Auaria rolet

maly pokoj





Przywracanie ustawień fabrycznych
Założyć zworę na łączówkę Zeruj a następnie zrestartować urządzenie (nacisnąć Reset na modula procesora lub wyłączyć na 10 sek. i włączyć zasilanie) a następnie zdjąć zworę.
Wartości pól zostaną ustawione na:

tryb pracy 0
ilość rolet 3
opóźnienie podniesienia rolet 0

max. AD prądu silnika 60
max. AD rezystancji fotoczujnika 370
SSID AP istniejącej sieci UPC84C
haslo AP istniejącej sieci nu88ncyG
static IP w istniejącej sieci 192.168.0.182
getaway IP w istniejącej sieci 192.168.0.1
SSID WebServera ROL_SETUP
hasło do WebServera Administrator_2018
% max. podniesienia rolety 1 100
% max. podniesienia rolety 2 100 

% max. podniesienia rolety 3 100 

aktualny % podniesienia rolety 1 100 

aktualny % podniesienia rolety 2 100 

aktualny % podniesienia rolety 3 100   
lokalizacja rolet Pomieszczenie 1   
nr portu smtp  465
server smtp  smtp.gmail.com
user base64 smtp  xxxx
password base64 smtp  xxxx
adres docelowy maila  a@b.c
host dla trybu Harmonogram z katalogiem /Rolety  a.b.com
Poprawna praca układu – mruganie diodą wbudowaną  na module procesora.

Działanie silników (w górę lub w dół) – świecenie ciągłe zielonej diody LED.

Awaria rolet – mruganie zieloną diodą LED.
Konfiguracja sieci domowej umożliwiająca dostęp do sterowania roletami poprzez Internet.
1. Należy zarezerwować (wykupić) nazwę domeny przekierowującej połączenie na naszą domową sieć. Istnieje możliwość darmowego uzyskania nazwy domeny (np. provider NoIP) wiążącego się z comiesięcznym jego przedłużaniem.

2. Na routerze trzeba ustawić przekierowanie jakiegoś nieużywanego portu (zewnętrznego) na port 80 (TCP) i stały adres IP do logowania, który został wprowadzony w ustawieniach. Port ten będzie służył do dostępu do sterownika rolet. Jeżeli jest więcej sterowników, to każdy musi mieć inny nr portu zewnętrznego (np. 6500, 6501, …).
3. Dostęp do sterownika rolet przez przeglądarkę uzyskujemy wpisując w pole adresu:

      nazwa_domeny:nr_portu

po czym zostaje wyświetlony formularz logowania.

Janusz Ginter
�








