Rejestr_we_wy

Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji daty i godziny otwarcia podwójnych drzwi wejściowych mieszkania w pliku tekstowym na karcie SD (FAT32) z wraz z kodem zdarzenia.

Nad drzwiami umieszczone są standardowe kontaktronowe czujniki otwarcia stosowane 
w oprzyrządowaniu centralek alarmowych współpracujące z magnesami przytwierdzonymi do drzwi. Na podstawie kolejności otwierania i zamykania drzwi możliwe jest wykrycie rodzaju zdarzenia jak:

- wejście z zewnątrz do mieszkania - WE,

- wyjście na zewnątrz z mieszkania - WY,

- otwarcie i zamknięcie pary drzwi z zewnątrz - OZ,

- otwarcie i zamknięcie pary drzwi z wewnątrz - OW,

- otwarcie i zamknięcie tylko drzwi zewnętrznych - OX,

- otwarcie i zamknięcie tylko drzwi wewnętrznych - OY.

Urządzenie posiada zegar czasu rzeczywistego, który można ustawiać przy pomocy 3 przycisków. Dwie diody LED (czerwona i zielona) zapalają się w momencie otwarcia drzwi. Na wyświetlaczu LED (2x16 znaków) wyświetlane są komunikaty informujące o błędach oraz bieżąca data i czas. 
Po uruchomieniu urządzenia z zainstalowaną kartą SD sformatowaną w FAT32 w momencie rejestracji zdarzenia rekord dopisywany jest na końcu pliku WE-WY.TXT i zakończony znakiem nowej linii. Wskazane jest utworzenie pliku na komputerze i wpisanie jednej spacji. Zawartość pliku można łatwo wyświetlić lub przetworzyć na dowolnym komputerze  z czytnikiem kart. Naciśnięcie przycisków sygnalizowane jest dodatkowo dźwiękiem beepera. Można również wyłączyć zapis na karcie SD – wówczas urządzenie pełni rolę zegara, lecz karta SD musi być zainstalowana (sprawdzana po włączeniu urządzenia). Z uwagi na „oszczędzanie” żywotności karty SD dane są gromadzone w nieulotnej pamięci EEPROM (maksymalnie 200 rekordów). W każdej chwili można wymusić przepisanie zgromadzonych danych na kartę SD (przycisk S1). Trwałość pamięci EEPROM to ok. 1 mln cykli zapisu, natomiast trwałość starszych kart SD to ok. 10 tys. cykli zapisu.

Pamięć EEPROM (24C16) jest podłączona do niestandardowej magistrali iic z uwagi na specyfikę jej adresowania, która koliduje z zegarem czasu rzeczywistego (PCF8563) w przypadku podłączenia do tej samej magistrali.

Przykładowy listing zawartości pliku WE_WY.TXT (Notatnik W7):

08/12/2014 18:27:21 WE

08/12/2014 20:00:38 WY

09/12/2014 17:13:40 OZ

10/12/2014 09:19:10 OW

10/12/2014 12:40:40 OX

10/12/2014 13:50:19 OY

Wielkość programu to ok. 13260 bajtów co zajmuje 40,5% dostępnej pamięci flash procesora ATMEGA-32.

Kompilacja AVR Studio 4 ver.4.15.623.

W programie użyłem plików obsługi kart pamięci SD autorstwa CC Dharmani, Chennai (India) Version - 2.4.1 (pliki FAT32.c, FAT32.h, SD_routines.c, SD_routines.h, SPI_routines.c, SPI_routines.h, i2c_routines.c, i2c_routines.h) w których usunąłem obsługę transmisji na port szeregowy.

Ustawianie czasu i daty:

- Nacisnąć przycisk S3. Urządzenie przejdzie w stan ustawiania roku. Kolejne naciśnięcia S3 umożliwią ustawienie miesiąca, dnia, godziny, minuty, roku, miesiąca, …..

- Naciskając przycisk S2 zwiększamy ustawienie: 
  	roku (od 2014 do 2030),
  	miesiąca (od 1 do 12),
  	dnia (od 1 do 31),
  	godziny (od 0 do 23),
  	minuty (od 0 do 59).

- Naciśnięcie przycisku S1 kończy ustawianie.

Ustawianie zezwolenia na zapis na karcie SD (gdy jest zezwolenie na zapis, z prawej strony w linii wyświetlanego czasu pojawi się X, gdy brak zezwolenia - pojawi się O):

- Nacisnąć przycisk S2. Urządzenie przejdzie w stan ustawiania zezwolenia na zapis.

- Naciskając przycisk S3 zmieniamy ustawienie na zabronione lub zezwolone.

- Naciśnięcie przycisku S1 kończy ustawianie.

Wymuszenie przepisania zgromadzonych danych w pamięci EEPROM na kartę SD:

- Nacisnąć przycisk S1.

Wyzerowanie licznika rekordów w pamięci EEPROM (użyteczne, gdy zainstalowano EEPROM z niewiadomą zawartością):

- Włączyć zasilanie urządzenia.

- Po usłyszeniu 3 krótkich dźwięków szybko nacisnąć przycisk S1 –potwierdzeniem wyzerowania licznika są ponowne 3 krótkie dźwięki.

Autor:

Janusz Ginter

ginter.gdansk@wp.pl