Cyfrowy Symulator Zegara Analogowego (CySZA)

Na okrągłej tarczy znajduje się 60 diod LED zielonych, które zapalają się narastająco pokazując minutę. Godzina wskazywana jest na 36 czerwonych diodach LED zgrupowanych w 12 grupach po 3 na brzegu tarczy – zapalająca się grupa wskazuje godzinę. Centralnie w środku tarczy znajduje się dwukolorowa dioda LED wskazująca sekundy (pulsuje z szybkością 0,5 sek. wł./0,5 sek. wył.).  Na fot. godz. 10:30. Kolor zielony pulsującej LED wskazuje godzinę 1-12, kolor żółty wskazuje na godzinę 13-24. Przy zmianie godzin uruchamia się bajer – „zakręcenie” wszystkimi

Jest to w pełni funkcjonalny zegar „z kukułką” wyświetlający 24 godzinny czas. Zegar jest „odporny” na wyłączenie zasilania, gdyż zasilanie wewnętrznego układu PCF8583 podtrzymywane jest baterią 3V.

LED godzin i dźwiękowe sygnalizowanie bieżącej godziny (kukanie). Dźwięk kukania można zezwolić/zabronić klawiszem S2 (ustawienie zezwolenia sygnalizowane jest kuknięciem). Zezwolenie zapisywane jest w nieulotnej pamięci. Na fotografii widać, że jako diody minut zastosowałem diody o średnicy ok. 3 mm, a co 5-ta jest większa – średnicy ok. 5 mm. Również diody godziny 12 są większe.

Projektując układ zauważyłem, że jednym dekoderem 74LS138 można zaadresować 8 rejestrów 
8-bitowych, czyli 64 diody LED. Dokładając jeszcze jeden rejestr 8-bitowy można „obsłużyć” 72 diody LED, czyli wszystkie diody minut i godzin. W jednym z 9 rejestrów 4 bity „górne” odnoszą się do godzin (1-4) a pozostałe 4 bity (dolne) odnoszą się do minut (56-59). W ten sposób można wysterować układ procesorem ATMEGA-8 i jeszcze pozostają do wykorzystania 2 bity portu D (np. do sterowania włączaniem/wyłączaniem dowolnych urządzeń).

Ustawianie zegara realizowane jest za pomocą dwóch przycisków:

- naciśnięcie przycisku S1 uruchamia ustawianie minut, następne naciśnięcie uruchamia ustawianie godzin, po następnym naciśnięciu następuje wyjście z ustawiania i zapisanie czasu 
(z wyzerowaniem sekund). W trakcie ustawiania dioda sekund nie pulsuje.

- naciśnięcie przycisku S2 zwiększa minuty/godziny o jeden. Przekroczenie zakresu minut/godzin ustawia je na najmniejszą wartość (0 – minuta, 1 – godzina). Dodatkowo przycisk (po wyjściu z ustawiania czasu) służy do zezwolenia/zabronienia dźwięku kukania.

W urządzeniu wykorzystano układy  z demontażu: 9 rejestrów 74LS374 i dekoder adresu 74LS138.
Procesor ATMEGA-8 i układ RTC PCF8583. Pobór prądu przy napięciu 5V to max. 300 mA.

Wielkość programu to ok. 3170 bajtów co zajmuje ok. 38,6% dostępnej pamięci flash procesora ATMEGA-8.

Kompilacja AVR Studio 4 ver. 4.15.623.

Autor projektu:

Janusz Ginter

ginter.gdansk@wp.pl